Parâmetros Operacionais do

Este documento é de propriedade intelectual da Porto do Açu Operações S.A. e não pode ser divulgado para terceiros sem o prévio consentimento do responsável.

Complexo do Porto do Açu

# INTRODUÇÃO:

PORTO DO AÇU OPERAÇÕES S.A. (“Administração Portuária”), administradora do Complexo Portuário e Industrial do Porto do Açu, em atendimento ao desenvolvimento de suas operações marítimas e portuárias;

Considerando o que preconiza a Lei 12.815 de 5 de junho de 2013 (Lei dos Portos) quanto à competência da Administração Portuária, sob coordenação da Autoridade Marítima, estabelecer e divulgar o calado máximo dos navios (art 18, I, d) e; estabelecer e divulgar dimensões máximas dos navios (art 18, I, e);

Os parâmetros e requisitos operacionais contidos nesse documento podem ser atualizados, cancelados ou revistos a qualquer tempo com base em ofícios e circulares da Autoridade Marítima ou Administração Portuária, sendo posteriormente incorporados quando nova revisão for emitida.

Todas as manobras que excedam os parâmetros e requisitos autorizados se enquadram automaticamente na classificação de “manobra especial”, que demanda procedimento de solicitação e aprovação específicos junto ao administrador do respectivo TUP, Praticagem e Autoridade Marítima, sob responsabilidade do interessado, além da aprovação da Administração Portuária.

# TERMINAIS DO PORTO DO AÇU:

## 2.1 - TERMINAL 1:

            - T-ORE

            - T-OIL

## 2.2 - TERMINAL 2:

- T-MULT

- INTERMOOR

- NOV

- FLEXIBRAS

- B-PORT

- TECMA

- DOME

- MOLHE SUL

- GNA

- ALISEO

T-ORE - LESTE / OESTE

Navio Tipo Berço Leste / Oeste - LOA máximo: 300,00 m - Boca máxima: 50,00 m - Calado máximo: 18,50 m - DWT: 236.158 - Rebocadores: 4 (2 de 80T BP + 2 de 70T BP). Em manobras especiais diurnas, 5 Rebocadores Manobras diurnas - Entrada em lastro – POB 30 min antes do nascer do sol até 01 hora antes do pôr do sol - Saída carregado – POB 30 min antes do nascer do sol até 01 h 30 min antes do pôr do sol - 1 Prático - Parâmetros meteoceanográficos: - Entrada/Saída diurna (navios em lastro ou carregados até 18,5 m de calado) Vento 20 nós / Corrente 1,0 nó / Ondas 1,60 m - MANOBRAS ESPECIAIS DIURNAS: Estão autorizados os limites para manobras diurnas com Vento de 20 nós, limitado a 25 nós; Corrente 1,0 nó, limitado a 1,3 nós; e Ondas 1,60 m limitado a 2 m, desde que não se verifiquem dois ou mais destes limites simultâneos 5 Rebocadores (2 de 80T BP + 3 de 70T BP) Manobras noturnas - 1 Prático (navio em lastro) - 2 Prático (navios carregados) - Parâmetros meteoceanográficos: - Entrada noturna (navios em lastro) Vento 20 nós / Corrente 1,0 nó / Ondas 1,60 m - Saída noturna (navios carregados) Vento 15 nós / Corrente 0,7 nó / Ondas 1 m Entrada no Canal de Acesso utilizando intervalo entre boias do T1 - A Autoridade Marítima autorizou a passagem de navios com calado até 11m, utilizando o intervalo entre as boias 21 e 25 para acesso ou saída da bacia de manobras do Terminal.

T-OIL - NORTE / CENTRAL / SUL

Navio Tipo Berço Norte e Central - LOA máximo: 340,00 m - Boca máxima: 61,00 m - Calado máximo: até 21,0 m - sem utilização de maré até 21,7m - necessário uso de maré mínima de 0,7 m 16,0 m - navios VLCC parcialmente carregados - Rebocadores: Navios carregados: 5 (2 de 80T BP + 3 de 70T BP) Navios em lastro (suezmax): 4 (2 de 80T BP + 2 de 70T BP) Navios VLCC parcialmente carregados: 5 (2 de 80T BP + 3 de 70T BP) Navio Tipo Berço Sul - LOA máximo: 300,0 m - Boca máxima: 50,0 m - Calado máximo: 17,2 m - Rebocadores: Navios carregados: 5 (2 de 80T BP + 3 de 70T BP) Navios em lastro: 4 (2 de 80T BP + 2 de 70T BP) Manobras diurnas (exceção VLCC) (Atracação/Desatracação com calado até 17,2 m, em lastro ou carregado, manobras direta no cais ou STS) - Entrada em lastro – POB 30 min antes do nascer do sol até 01 hora antes do pôr do sol - Saída carregado – POB 30 min antes do nascer do sol até 01 h 30 min antes do pôr do sol - 1 Prático (Navios em Lastro para manobras de Atracação/Desatracação direta no cais e Desatracação em STS) - 2 Práticos (Navios carregados para manobras de Atracação/Desatracação em STS e Desatracação direta do cais) - Parâmetros meteoceanográficos: - Vento 20 nós / Corrente 1,0 nó / Ondas 1,60 m / Visibilidade Satisfatória para manobras ao Cais e 2mn para STS - MANOBRAS ESPECIAIS DIURNAS AO CAIS: Estão autorizados os limites para manobras diurnas com Vento de 20 nós, limitado a 25 nós; Corrente 1,0 nó, limitado a 1,3 nó; e Ondas 1,60 m limitado a 2 m, desde que não se verifiquem dois ou mais destes limites simultâneos 5 Rebocadores (2 de 80T BP + 3 de 70T BP) Manobras diurnas VLCC (Apenas Berço Norte e Central) (Atracação/Desatracação com calado até 21,00 m, sem maré, podendo chegar a 21,70 m, com maré) - Entrada em lastro – POB 30 min antes do nascer do sol até 01 hora antes do pôr do sol - Saída carregado – POB 30 min antes do nascer do sol até 02 h 30 min antes do pôr do sol - 2 Práticos - VLCC entrada em lastro com calado até 12 m ou parcialmente carregado - Atracação preferencialmente no berço Central - Berço Norte pode ter navio atracado, porém sem outro a contra bordo - Manobras realizadas do nascer até 01 h 30 min antes do pôr do sol - VLCC saída carregado - Se atracado no TOIL Central, Berço Norte pode ter navio atracado, porém sem outro a contra bordo - Manobras realizadas do nascer até 2 h 30 min antes do pôr do sol - VLCC atracação por BB - Apenas atracação no Berço Central - Berço Norte sem navios atracados - Parâmetros meteoceanográficos: - Vento 20 nós / Corrente 0,8 nó / Ondas 1,60 m (VLCC entrada em lastro e saída carregado) - Vento 15 nós / Corrente 0,5 nó / Ondas 1,30 m Período 10s (VLCC entrada parcialmente carregado) Manobras noturnas SUEZMAX (Desatracação em lastro a contra bordo (STS), Atracação em lastro direta do cais e Desatracação carregado ou em lastro direta do cais) - 2 Práticos (Desatracação em lastro em STS e carregado direto do cais) - 1 Prático (Atracação e Desatracação em lastro direta do cais) - Parâmetros metoceanográficos: - Vento 15 nós / Corrente 1 nó / Ondas 1,5 m / Visibilidade 2 Mn (desatracação em lastro STS) - Vento 20 nós / Corrente 1 nó / Ondas 1,5 m / (atracação e desatracação em lastro direta do cais) - Vento 15 nós / Corrente 0,7 nó / Ondas 1 m / Visibilidade 2 M (desatracação carregado direta do cais) Entrada no Canal de Acesso utilizando intervalo entre boias do T1 - A Autoridade Marítima autorizou a passagem de navios SUEZMAX com calado até 11m, utilizando o intervalo entre as boias 21 e 25 para acesso ou saída da bacia de manobras do Terminal. - A Autoridade Marítima autorizou a passagem de navios VLCC em lastro, entrando no canal de acesso antes da boia 17. O POB deverá garantir a execução das manobras em período diurno (Ofício 200/AgSJBarra - 01NOV23).

T-MULT

Navio Tipo - LOA máximo: 250,00 m - Boca máxima: 40,00 m - Calado máximo: 12,5 m (sem maré) 13,1 m (com maré de 0,6 m) - Rebocadores: 2 de 45 TTE cada (navios com calado < 10m) 3 de 45 TTE cada (navios com calado ≥ 10 m) Atracações simultâneas no Terminal - 2 embarcações atracadas: LOA combinado de 300,0 m - 3 embarcações atracadas: LOA combinado de 280,0 m Manobras diurnas - 1 Prático (Quando obrigatório, conforme NORMAM 12) - Parâmetros Meteoceanográficos - Vento 20 nós / rajada de 25 nós / Corrente 0,8 nó / Ondas 1,60 m / Visibilidade 2mn / Não ocorrência de nevoeiros ou chuva fortes. Manobras noturnas - 1 Prático (Quando obrigatório, conforme NORMAM 12) - Parâmetros Meteoceanográficos - Vento 20 nós, rajada de 25 nós / Corrente 0,8 nó / Ondas 1,60 m / Visibilidade 2mn / Não ocorrência de nevoeiros ou chuva fortes. - Supply Vessel* Vento 15 nós, rajada de 20 nós / Corrente 0,8 nó / Ondas: 1,3 m / Visibilidade 2mn / Não ocorrência de nevoeiros ou chuva fortes. *A regra para as embarcações de classe “Supply Service” podem variar de acordo com as suas dimensões e restrições de manobrabilidade, sendo necessário confirmação junto a praticagem ou autoridade marítima, conforme aplicado.

INTERMOOR

Navio Tipo - LOA máximo: 183,00 m - Boca máxima: 33,00 m - Calado máximo: 8,90 m - DWT: 29.146 T - Rebocadores: não aplicável às embarcações de apoio marítimo sem restrições de manobrabilidade - O navio tipo proposto é aplicável na condição de uso compartilhado da infraestrutura de acostagem com o Terminal NOV, conforme autorizado pela Resolução n° 4.003/2015, da ANTAQ. Manobras Diurnas e Noturnas (manobra de embarcações de apoio marítimo PSV / PLSV) - 1 Prático (para embarcações com obrigatoriedade, conforme NORMAM 12) - Parâmetros Meteoceanográficos - Vento 20 nós / rajada de 25 nós / Corrente 0,8 nó / Ondas 1,60 m / Visibilidade 2mn / Não ocorrência de nevoeiros ou chuva fortes.

NOV

Navio Tipo - LOA máximo: 183,00 m - Boca máxima: 33,00 m - Calado máximo: 8,90 m - DWT: 29.146 T - Rebocadores: não aplicável às embarcações de apoio marítimo não aplicável às embarcações de apoio marítimo sem restrições de manobrabilidade Manobras Diurnas e Noturnas (manobra de embarcações de apoio marítimo PSV / PLSV) - 1 Prático (para embarcações com obrigatoriedade, conforme NORMAM 12) - Parâmetros Meteoceanográficos - Vento 20 nós / rajada de 25 nós / Corrente 0,8 nó / Ondas 1,60 m / Visibilidade 2mn / Não ocorrência de nevoeiros ou chuva fortes.

FLEXIBRAS

Navio Tipo (APOIO MARÍTIMO) - LOA máximo: 183,00 m - Boca máxima: 30,00 m - Calado máximo: 9,10 m Rebocadores: não aplicável às embarcações de apoio marítimo Navio Tipo (APOIO MARÍTIMO) Devem ser embarcações de apoio marítimo com recursos adicionais de controle (thrusters azimutais, bow ou stern thrusters) perfeitamente operacionais - LOA máximo: entre 183,00 m até 207,00 m - Boca máxima: 33,00 m - Calado máximo: 9,10 m - Rebocadores: não aplicável às embarcações de apoio marítimo Manobras Diurnas e Noturnas - 1 Prático (para embarcações com obrigatoriedade, conforme NORMAM 12) - 2 Práticos (para navios Carga Geral) - Parâmetros Meteoceanográficos - Vento 20 nós / rajada de 25 nós / Corrente 0,8 nó / Ondas 1,60 m / Visibilidade 2mn / Não ocorrência de nevoeiros ou chuva fortes.

BRASIL PORT CAIS RETO SUL

Navio Tipo (APOIO MARÍTIMO) - LOA máximo: 183,00 m - Boca máxima: 31,20 m - Calado máximo: 8,80 m - Rebocadores: não aplicável às embarcações de apoio marítimo não aplicável às embarcações de apoio marítimo sem restrições de manobrabilidade Navio Tipo (PETROLEIRO CLASSE 35) - LOA máximo: 171,20 m - Boca máxima: 27,43 m - Calado máximo: 8,20 m - DWT: 24.852 - Rebocadores: 2 de 45 TTE (atracação). Acréscimo do 3º rebocador a critério do prático 2 de 45 TTE (desatracação) Navio Tipo (PETROLEIRO CLASSE ROBERT MAERSK) - LOA máximo: 171,00 m - Boca máxima: 27,43 m - Calado máximo: 8,20 m - Rebocadores: 3 de 45 TTE (atracação) 2 de 45 TTE (desatracação) Manobras Diurnas e Noturnas - Manobras de atracação de navio tanque sempre diurnas e por BE - Manobras de desatracação de navio tanque diurnas e noturnas - Manobras de navio tanque com assistência de 1 prático - 1 Prático (para embarcações com obrigatoriedade, conforme NORMAM 12) - Parâmetros Meteoceanográficos - Vento 20 nós / rajada de 25 nós / Corrente 0,8 nó / Ondas 1,60 m / Visibilidade 2mn / Não ocorrência de nevoeiros ou chuva fortes. - Entrada e saída – POB após o nascer do sol até 1 hora antes do pôr do sol

BRASIL PORT CAIS RETO NORTE

Navio Tipo (APOIO MARÍTIMO) - LOA máximo: 183,00 m - Boca máxima: 30,00 m - Calado máximo: 8,40 m - Rebocadores: não aplicável às embarcações de apoio marítimo sem restrições de manobrabilidade Atracações simultâneas no Terminal - 2 embarcações atracadas: LOA combinado de 235,0 m - 3 embarcações atracadas: LOA combinado de 220,0 m Manobras Diurnas e Noturnas (manobra de embarcações de apoio marítimo PSV / PLSV) - 1 Prático (para embarcações com obrigatoriedade, conforme NORMAM 12) - Parâmetros Meteoceanográficos - Vento 20 nós, rajada de 25 nós / Corrente 0,8 nó / Ondas 1,60 m / Visibilidade 2mn / Não ocorrência de nevoeiros ou chuva fortes.

BRASIL PORT DÁRSENAS

Navio Tipo (APOIO MARÍTIMO) - LOA máximo: 100,00 m - Boca máxima: 20,00 m - Calado máximo: 6,30 m (DÁRSENAS 1, 2, 3 E 4) 7,20 m (DÁRSENA 5) 7,60 m (DÁRSENAS 6, 7, 8 E 9) - Rebocadores: não aplicável às embarcações de apoio marítimo Manobras Diurnas e Noturnas (manobra de embarcações de apoio marítimo PSV / PLSV) - 1 Prático (para embarcações com obrigatoriedade, conforme NORMAM 12) - Parâmetros Meteoceanográficos - Vento 20 nós / Rajada 25 nós / Corrente 0,8 nó / Ondas 1,60 m / Visibilidade 2mn / Não ocorrência de nevoeiros ou chuva fortes.

TECMA BERÇO 1

Navio Tipo (MR TANQUE) - LOA máximo: 185,00 m - Boca máxima: 33,00 m - Calado máximo: 11,90 m - Rebocadores: - Atracação: 02 de 45 TTE - Desatracação: 02 de 45 TTE Navio Tipo (MANOBRA ESPECIAL) - LOA máximo: maior de 185,00 m até 196,00 m - Boca máxima: 36,00 m - Calado máximo: 11,90 m - Rebocadores: - Atracação: 03 de 45 TTE - Desatracação: 03 de 45 TTE Manobras Diurnas e Noturnas - Sem restrição de horários para manobras de embarcações de apoio marítimo - Para Navios Tanques (Entrada e Saída) após nascer do sol até 1 hora antes do pôr do sol - Para Navios Tanques em manobra noturna, somente para desatracação com embarcações atracadas por Bombordo - Para navio tipo “Manobra Especial” somente com o berço 2 vazio e durante o dia - Permitida atracação e desatracação do Berço 1 (exceto navio tipo “Manobra especial”) mesmo com o TECMA Berço 2 ocupado, desde que não haja embarcações a contra bordo atracadas no TECMA Berço 2. - 1 Prático (para embarcações com obrigatoriedade, conforme NORMAM 12) - Parâmetros Meteoceanográficos - Vento 20 nós / rajada de 25 nós / Corrente 0,8 nó / Ondas 1,60 m / Visibilidade 2mn / Não ocorrência de nevoeiros ou chuva fortes.

TECMA BERÇO 2

Navio Tipo (APOIO MARÍTIMO) - LOA máximo: 95,00 m - Boca máxima: 20,00 m - Calado máximo: 9 m - Rebocadores: não aplicável às embarcações de apoio marítimo sem restrições de manobrabilidade Manobras Diurnas e Noturnas (manobra de embarcações de apoio marítimo) - 1 Prático (para embarcações com obrigatoriedade, conforme NORMAM 12) - Parâmetros Meteoceanográficos - Vento 20 nós / rajada de 25 nós / Corrente 0,8 nó / Ondas 1,60 m / Visibilidade 2mn / Não ocorrência de nevoeiros ou chuva fortes.

DOME

Navio Tipo (APOIO MARÍTIMO) - LOA máximo: 207,00 m - Boca máxima: 33,00 m - Calado máximo: 8,40 m - Rebocadores: não aplicável às embarcações de apoio marítimo sem restrições de manobrabilidade Navio Tipo (PLSV) - LOA máximo: 207,00 m - Boca máxima: 33,43 m - Calado máximo: 10,00 m - Rebocadores: o uso de 01 ou 02 rebocadores em manobras de navio tipo PLSV poderá ser requerido pela praticagem conforme condições reinantes na ocasião da manobra e/ou condições de operação da embarcação. Atracações simultâneas no Terminal - 2 embarcações atracadas: LOA combinado de 400,0 m; - 3 embarcações atracadas: LOA combinado de 375,0 m; - 4 embarcações atracadas: LOA combinado de 350,00 m; e - Os referidos limites acima são aplicáveis na condição de inexistência de navio atracado a mediterrâneo no SpoolBase Dome. (Ofício 199/AgSJBarra 01NOV23) Manobras Diurnas e Noturnas - 2 Práticos (outras embarcações) - 1 Prático (para embarcações com redução do prático adicional, de apoio marítimo, com obrigatoriedade, conforme NORMAM 12) - Embarcações de APOIO MARÍTIMO podem manobrar qualquer horário - Para navios atracados de BE podem desatracar noturno - Quando houver navio atracado em mediterrâneo no SPOOLBASE, os limites de atracação para o restante do cais da DOME são de LOA 183,00 m e Boca de 33,00 m - Parâmetros Meteoceanográficos - Vento 20 nós / rajada de 25 nós / Corrente 0,8 nó / Ondas 1,60 m / Visibilidade 2mn / Não ocorrência de nevoeiros ou chuva fortes.

MOLHE SUL

Navio Tipo (APOIO MARÍTIMO) - LOA máximo: 230,00 m - Boca máxima: 34,00 m - Calado máximo: 9,07 m (sem maré) 9,67 m (com maré 0,60 m) - Rebocadores: não aplicável às embarcações de apoio marítimo sem restrições de manobrabilidade Navio Tipo (OUTRAS EMBARCAÇÕES) - LOA máximo: 230,00 m - Boca máxima: 34,00 m - Calado máximo: 9,07 m (sem maré) 9,67 m (com maré 0,60 m) - Rebocadores: 4 (3 DE 60TTE + 1 70TTE) Manobras Diurnas e Noturnas - 2 Práticos (outras embarcações) - 1 Prático (para embarcações com redução do prático adicional, de apoio marítimo, com obrigatoriedade, conforme NORMAM 12) - Apenas embarcações de APOIO MARÍTIMO podem manobrar noturno - Parâmetros Meteoceanográficos - Vento 20 nós / rajada de 25 nós / Corrente 0,8 nó / Ondas 1,60 m / Visibilidade 2mn / Não ocorrência de nevoeiros ou chuva fortes.

GNA

Navio Tipo (METANEIRO) - LOA máximo: 300,00 m - Boca máxima: 52,00 m - Calado máximo: 11,70 m - Rebocadores: 4 (2 DE 80TTE + 2 70TTE) Atracação Carregado: 5 (2 DE 80TTE + 3 70TTE) Desatracação Lastro: 5 (2 DE 80TTE + 3 70TTE) Manobras Diurnas - 2 Práticos - Manobras apenas diurnas - Parâmetros Meteoceanográficos - Vento 18 nós - Corrente 0,8 nó (entrada e saída) - Ondas 1,8 m

ALISEO BERÇOS B1 E B2

Navio Tipo (PLSV) Ofício 123/AgSJBarra – 28SET23 - LOA máximo: 158,00 m - Boca máxima: 32,00 m - Calado máximo: 8,50 m - DWT: 13.700 - Rebocadores: 1 AZ de 45 TTE Manobras Diurnas e Noturnas - 1 Prático (para embarcações com obrigatoriedade, conforme NORMAM 12) - Parâmetros Meteoceanográficos - Vento até 15 nós, com rajada de 20 nós / Corrente 0,8 nó / Ondas 1,6 m / Visibilidade 2 mn Distância da balsa para atracação no B2 - Para distância da balsa à linha de atracação de PLSV no B2: 64 m para vento > 12 nós e 50 m para vento <= 12nós. Ramp-up - Fase 1: Período Diurno (20 manobras de atracação/desatracação – 10 em cada berço); - Fase 2: Período Diurno e Noturno (10 manobras de desatracação noturno – 5 em cada berço); e - Fase 3: Período Diurno e Noturno (10 manobras de atracação noturno – 5 em cada berço).

ALISEO BERÇO B5

Navio Tipo (BALSA) Ofício 123/AgSJBarra – 28SET23 - LOA máximo: 105,00 m - Boca máxima: 30,00 m - Calado máximo: 4,30 m - DWT: 5.000 - Rebocadores: Entrada: 3 TKM de pelo menos 40 TTE cada; Saída: 2 TKM de pelo menos 40 TTE cada; e Entrada e Saída com pelo menos 1 Rebocador com a possibilidade de cabo passado pela proa (cabeço, cruzeta ou gato). Manobras Diurnas - 1 Prático (para embarcações com obrigatoriedade, conforme NORMAM 12) Considerar as manobras de atracação e desatracação de balsas a reboque como manobra especial. - Parâmetros Meteoceanográficos - Vento até 15 nós / Visibilidade 2 mn Distância da balsa para atracação no B2 - Para distância da balsa à linha de atracação de PLSV no B2: 64 m para vento > 12 nós e 50 m para vento <= 12nós. Balsa de Menor Porte do Navio Tipo - Balsa de menor porte do Navio Tipo, está apta a atracar em períodos diurnos e noturnos, observando-se sempre os limites meteoceanográficos do Terminal, sendo a necessidade de aplicação de rebocadores auxiliares à manobra uma atribuição dos comandantes das embarcações do comboio, seja na entrada ou saída do Terminal 2, como aplicado nos outros Terminais do Porto do Açu. (Ofício 176/AgSJBarra - 03OUT23)

| Responsável: Analista de Operações Marítimas | Aprovador: Gerente Geral de Controle Portuário |
| --- | --- |

| Emissão | Versão | Descrição da alteração |
| --- | --- | --- |
| 02/01/2019 | 01 | Emissão inicial |
| 26/06/2020 | 02 | Revisão geral e incorporação de informações |
| 08/07/2020 | 03 | Revisão T-OIL |
| 29/07/2020 | 04 | Revisão de calado máximo: T-OIL e FLEXIBRAS |
| 24/08/2020 | 05 | Revisão T-OIL, inclusão de dados B-PORT Cais Reto Norte e alteração do perfil de rebocadores nos terminais T-MULT, TECMA e B-PORT |
| 03/09/2020 | 06 | Correção de rebocadores para Robert Maersk no terminal B-Port |
| 08/10/2020 | 07 | Correção layout T-ORE Leste; Manobra noturna no T-MULT |
| 23/11/2020 | 08 | Calado Operacional TECMA – Berço 2 |
| 12/01/2021 | 09 | Navio-Tipo TECMA – Berço 1; Navio-Tipo DOME – Spool Base |
| 04/03/2021 | 10 | Navio-Tipo B-PORT Cais Reto Sul; Uso de Rebocadores no T-MULT |
| 10/09/2021 | 11 | Revisão T-MUTL e T-OIL |
| 28/12/2022 | 12 | Revisão Geral e Incorporação de Informações |
| 07/06/2023 | 13 | Navio tipo tanque e parâmetros operacionais - B-PORT Cais Reto Sul |
| 19/09/2023 | 14 | Navio Tipo PLSV Terminal NOV e Intermoor |
| 09/11/2023 | 15 | Inserindo Terminal da Aliseo, Revisão TOIL entrada Canal de acesso. |